| № п/п | Наименование | Товары (работ, услуги) | Технические характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок для заточки коньков Sharpmaster Profil 2022SC | Профессиональный автоматический станок для заточки коньков | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | штука |  |
|  |  |  | Мощность | 400 | Ватт |  |  |
|  |  |  | Тип коньков | Фигурные |  |  |  |
|  |  |  |  | Хоккейные |  |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения абразивного круга | 2950 | Оборотов в минуту |  |  |
|  |  |  | Наличие алмазного карандаша | да |  |  |  |
|  |  |  | Форма заточки | Радиусная |  |  |  |
|  |  |  |  | Плоско-угловая |  |  |  |
|  |  |  | Наличие дополнительной металлической защиты от пыли при заточке | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие на станке розетки для подключения пылесоса. | Да |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое вкл\выкл пылесоса при старте заточки и ее завершении | Да |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 1250 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Ширина | 350 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Высота | 310 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Вес | 45 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Радиус желоба | от 6 до 40 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Привод каретки | Тросовый |  |  |  |
|  |  |  | Количество направляющих рельс по которым движется каретка с коньков | 2 | шт |  |  |
|  |  |  | Количество предустановленных диапазонов хода каретки в режиме профилирования | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество предустановленных скоростей заточки и профилирования | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Наличие включение станка ключом | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие самоцентрующегося, относительно заточного камня, механизма фиксации лезвия | Да |  |  |  |
|  |  |  | Возможность профилирования лезвия конька | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие профильных шаблонов | 12 | Штук |  |  |
|  |  |  | Размер абразивного диска | 150х6х20 | Миллиметров |  |  |